ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРА NC-1

Версия: 4.0 (Final Release)

Архитектура: 4-bit RISC / Modified Harvard

1. Общее Описание

NC-1 — это 4-битный микропроцессор с 8-битной адресацией, предназначенный для встраиваемых систем и учебных целей. Архитектура оптимизирована для минимального количества логических вентилей при сохранении высокой гибкости программирования.

Ключевые особенности:

- Ортогональный регистровый файл: Прямой доступ к PC, SP и Флагам как к обычным регистрам.

- Двухбанковая память: Разделение на System (ROM) и User (RAM) с механизмом защиты.

- Единый вектор входа: Упрощенная схема сброса и прерываний через флаг статуса.

- Аппаратный стек: Поддержка вложенных подпрограмм.

2. Аппаратная Архитектура (Hardware)

2.1. Шины и Разрядность

- Шина Данных (Data Bus): 4 бита (Nibble). Диапазон значений: 0..15 (0x0..0xF).

- Шина Адреса (Address Bus): 8 бит. Адресуемое пространство: 256 ячеек (нибблов) на банк.

2.2. Регистровая Карта (Register Map)

Процессор имеет 8 регистров, адресуемых 3-битным идентификатором (000..111).

| ID (Bin) | Мнемоника | Назначение | Особенности доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | A | Accumulator | Основной регистр для ALU и I/O операций. |
| 001 | B | Aux / General | Вспомогательный регистр общего назначения. |
| 010 | X | Index High | Старший ниббл адреса для косвенного доступа. |
| 011 | Y | Index Low | Младший ниббл адреса для косвенного доступа. |
| 100 | SP | Stack Pointer | Указатель стека. Уменьшается при PUSH/CAL. |
| 101 | FL | Flags | Регистр флагов (см. 2.3). |
| 110 | PCH | PC High | Старший ниббл счетчика команд. |
| 111 | PCL | PC Low | Write: Вызывает немедленный переход (JUMP) по адресу PCH:NewPCL. |

Примечание: Запись в регистр PCL обновляет младшую часть адреса и провоцирует сброс конвейера/прыжок. Чтение PCL возвращает текущий адрес + смещение.

2.3. Регистр Флагов (FLAGS)

Разрядность: 4 бита.

| Бит 3 (MSB) | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 (LSB) |
| --- | --- | --- | --- |
| R (Reset) | M (Mode) | C (Carry) | Z (Zero) |

- R (Reset Latch): Устанавливается аппаратно в 1 при включении питания/сбросе. Сбрасывается только программно (записью 0 в бит). Используется для различения Cold Boot и Syscall.

- M (System Mode): 1 = Активен банк ROM (OS). 0 = Активен банк RAM (User).

- C (Carry): Флаг переноса/заема.

- Z (Zero): Флаг нулевого результата.

3. Организация Памяти (Memory Model)

3.1. Банки Памяти

Процессор видит одно адресное окно 00..FF, которое переключается в зависимости от флага M.

- System Bank (ROM): Активен при M=1. Содержит код ОС, Монитора, Драйверов. Доступен только для чтения процессором (кроме MMIO).

- User Bank (RAM): Активен при M=0. Содержит код и данные пользователя.

3.2. Логика Доступа (Shadow Write)

- Чтение (LDR): Выбирает банк в зависимости от флага M.

- Запись (STR): Всегда производится в RAM (User Bank), независимо от режима.

  - Это позволяет ОС загружать программы в память пользователя, находясь в режиме ROM.

3.3. Карта Памяти (Memory Map)

Адресация едина для обоих банков.

| Адрес (HEX) | Назначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 00 - 0F | Vectors / Zero Page | 00: Единая точка входа (Reset & Syscall). |
| 10 - CF | Program Space | Основная область кода (192 ячейки). |
| D0 - EF | Stack / Data | Область стека (растет от EF вниз) и буферов. |
| F0 - FF | MMIO Ports | Ввод-вывод (см. раздел 5). |

4. Система Команд (ISA)

Все команды имеют переменную длину (1, 2 или 3 ниббла).

Таблица Опкодов

| Op | Мнемоника | Аргументы | Размер (нибблы) | Описание действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | NOP | - | 1 | Нет операции. |
| 1 | LDI | Imm (4b) | 2 | A = Imm |
| 2 | MOV | Mode+Reg | 2 | Пересылка данных (см. 4.1). |
| 3 | LDR | - | 1 | A = Memory[X:Y] (Косвенная загрузка) |
| 4 | STR | - | 1 | Memory[X:Y] = A (Косвенная запись) |
| 5 | ADD | Reg (3b) | 2 | A = A + Reg |
| 6 | SUB | Reg (3b) | 2 | A = A - Reg |
| 7 | AND | Reg (3b) | 2 | A = A & Reg |
| 8 | XOR | Reg (3b) | 2 | A = A ^ Reg |
| 9 | INC | Reg (3b) | 2 | Reg = Reg + 1 |
| A | DEC | Reg (3b) | 2 | Reg = Reg - 1 |
| B | JZ | Addr (8b) | 3 | Если Z=1, то PC = Addr |
| C | JC | Addr (8b) | 3 | Если C=1, то PC = Addr |
| D | JMP | Addr (8b) | 3 | PC = Addr (Безусловный переход) |
| E | CAL | Addr (8b) | 3 | PUSH PCH, PUSH PCL, PC = Addr |
| F | SYS | Func (4b) | 2 | Системные функции (см. 4.2). |

4.1. Формат команды MOV (Opcode 2)

Аргумент (2-й ниббл) имеет структуру: D R R R.

- D (Direction):

  - 0: MOV A, Reg (Читать Reg в A).

  - 1: MOV Reg, A (Писать A в Reg).

- RRR: ID регистра (0..7).

4.2. Системные функции (Opcode F)

- F0: HLT (Останов процессора до сброса).

- F1: RET (Возврат из подпрограммы: POP PCL, POP PCH).

- F4: SWI (System Call).

  - Действие: SPC = PC (сохранить возврат), M = 1 (режим ROM), PC = 0 (прыжок на старт).

- F5: RETU (Return User).

  - Действие: PC = SPC, M = 0.

5. Подсистема Ввода-Вывода (MMIO)

Устройства отображены на адреса F0..FF. Запись работает всегда, чтение — по состоянию устройства.

| Адрес | Имя | R/W | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 | DISP_0 | W | Правый индикатор (Hex). |
| F1 | DISP_1 | W | ... |
| F2 | DISP_2 | W | ... |
| F3 | DISP_3 | W | Левый индикатор (Hex). |
| F4 | KBD_STAT | R | Bit 0: 1 = Клавиша нажата, 0 = Отпущена. |
| F5 | KBD_CODE | R | Код клавиши (0..F). |
| F6 | AUDIO | W | Bit 0: Управление динамиком (1=On, 0=Off). |
| F7 | RNG | R | Генератор случайных чисел. |
| FE | SPC_L | R/W | Доступ к Shadow PC (Low) - для отладки ОС. |
| FF | SPC_H | R/W | Доступ к Shadow PC (High). |

6. Логика Сброса и Инициализации (System Logic)

Аппаратный Сброс (RESET)

- Сигнал Reset подается на вход CPU.

- Регистры сбрасываются: PC = 00, SP = 00.

- Флаги устанавливаются: R=1, M=1 (System Mode).

- Исполнение начинается с адреса 00 (ROM).

Обработка входа (Entry Point 0x00)

Пример кода диспетчера в ПЗУ:

00: 2 (MOV) 0 101   ; MOV A, FL (Читать флаги)

02: 7 (AND) 8       ; Проверить бит R (8 = 1000b)

04: B (JZ)  HANDLER ; Если R=0, это системный вызов -> идти в Handler

06: ...             ; Если R=1, это Сброс -> Инициализация системы

### Приложение А: Пример механизма вызова функции

Задача: Пользователь вызывает функцию ОС.

- User: Загружает аргументы в регистры/память.

- User: Выполняет SYS 4 (SWI).

  - CPU сохраняет адрес возврата в SPC.

  - CPU включает ROM (M=1) и прыгает на 00.

- OS (00): Проверяет флаг R. Он равен 0. Прыгает на HANDLER.

- OS (Handler): Выполняет задачу.

- OS: Выполняет SYS 5 (RETU).

  - CPU восстанавливает PC из SPC.

  - CPU включает RAM (M=0).

- User: Продолжает работу.